阳环（春）建审〔2020〕42号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市石录加油站双层罐改造项目环境影响报告表的批复

阳春市石录加油站：

你单位报批的《阳春市石录加油站双层罐改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 阳春市石录加油站于阳春市马水镇石录圩，中心地理坐标为东经111.648552°，北纬22.167526°。占地面积800m2，总建筑面积151m2，主要从事机动车燃料销售。现有项目为三级加油站，设有90#汽油储罐1个（8m3）、93#汽油储罐1个（8m3）、0#柴油储罐1个（5m3），潜泵式双油品双枪加油机3台。

- 本次改造完成后，项目占地面积1248.5m2，建筑面积362 m2，总投资90万元，其中环保投资15万元，站内共有双层油罐4个（总容量105 m3，计算容量90 m3），包括30m3埋地卧式0#柴油储罐1个、25m3埋地卧式92#汽油储罐2个、25m3埋地卧式95#汽油储罐1个。项目设员工6人，年工作365天，每天工作三班，每班工作8小时，均不在项目内食宿。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市石录加油站双层罐改造项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2020〕75号）认为，《报告表》内容较翔实，评价适用标准合适，符合环评导则有关技术规范要求，环保措施总体可行，环评结论可信。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的非甲烷总烃经油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准；备用发电机废气须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27－2001)第二时段二级标准后排放；油气回收排放口的非甲烷总烃须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的规定限值。

本项目VOCs排放量应控制在0.039吨/年以内。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理、初期雨水和地面清洗废水经三级隔油池处理后须达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，全部回用于项目内地面清洗用水，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保北面边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；危险废物主要有隔油池废渣、油罐清洗产生烃水混合物及废渣和含油抹布统一收集后委托具有危险废物处理资质的公司处理处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局阳春分局

2020年9月17日