阳环（春）建审〔2024〕1号

阳江市生态环境局关于阳春市润丰肥业有限公司

年产有机肥料3.8万吨新建项目环境影响

报告表的批复

阳春市润丰肥业有限公司：

你单位报批的《阳春市润丰肥业有限公司年产有机肥料3.8万吨新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目租赁位于阳春市春湾镇清水塘村委会十八坑煤矿的厂房（中心地理位置为东经111度54分43.081秒，北纬22度25分32.212秒）进行生产。项目总投资580万元，其中环保投资85万元。项目占地面积为约13亩（8658平方米），建筑面积约8658平方米，主要建筑物为原料发酵车间（含原料仓）、加工车间和成品仓等。项目主要从事有机肥料的生产，预计年产有机肥料3.8万吨。

- 项目劳动定员为15人，均不在项目内住宿，全年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市润

- 丰肥业有限公司年产有机肥料3.8万吨新建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2024〕13号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目不在工业园内，阳春市自然资源局意见认为该项目用地符合国土空间规划（土地利用总体规划）管控要求，阳春市春湾镇人民政府原则同意建设单位利用阳春市春湾镇十八坑煤矿地块（工业用地）建设该项目。项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。建设单位承诺，若日后项目建成投产后，有受到农村宅基地入住居民投诉的情况，本项目搬迁，另行选址建设。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。营运期项目筛分、破碎、造粒环节产生的工艺粉尘由集气罩收集后引至布袋除尘器装置处理达标后经15m排气筒（G1）高空排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；配料混合、发酵、烘干工序产生的恶臭通过密闭吸风将臭气吸到生物除臭塔+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒（G2）排放，恶臭排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2恶臭污染物排放标准值；铲车尾气在车间无组织排放；厂界无组织颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值，厂界恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1恶臭污染物厂界标准值。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池+一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准中表1基本控制项目及限值后回用办公室附近花草绿植浇灌；生物除臭塔用水循环使用，不外排；渗滤液回用于发酵后期堆肥过程，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是布袋除尘器收集粉尘、自然沉降粉尘、废包装材料、生物除臭塔污泥、废饱和活性炭。其中布袋除尘器收集粉尘、自然沉降粉尘回用于生产，不外排；废包装材料、生物除臭塔污泥、废饱和活性炭收集后交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年2月23日