阳环（春）建审〔2024〕2号

阳江市生态环境局关于阳春市第三中学迁建项目环境影响报告表的批复

阳春市教育局：

你单位报批的《阳春市第三中学迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于广东省阳春市春城街道阳春大道北侧芒髻岭区域，中心坐标为东经111度48分2.254秒，北纬22度10分9.731秒，占地面积121397.64平方米，总建筑面积92844.37平方米，设有教学楼、宿舍楼、食堂、化学、生物实验室等。项目总投资约60000万元，其中环保投资350万元。项目将设120个优质高中教学班，每班50人，共提供6000个学位，配置教职员工共462人。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市第三中学迁建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2024〕22号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- 严格落实大气污染防治措施。营运期项目实验室产生的实验废气经通风柜分别收集后由引风管引至实验室所在建筑物楼顶后，分别经4套“一级活性炭吸附”处理后，分别经过1根25m（2号教学楼）高排气筒（DA001）、1根25m（3号教学楼）高排气筒（DA002）、1根27m（4号教学楼）高排气筒（DA003）、1根25m（5号教学楼）高排气筒（DA004）排放，氮氧化物、氯化物、硫酸雾排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，氨气、臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值，非甲烷总烃、TVOC排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值要求；食堂油烟废气经静电油烟净化装置处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准。天然气燃烧废气与油烟废气一并收集，通过静电油烟净化装置处理后经烟囱引至楼顶排放，燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放浓度参考执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；备用发电机尾气收集后通过27m高排气筒（DA006）高空排放，SO2、颗粒物、NOx排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。厂界无组织氮氧化物、氯化物、硫酸雾、颗粒物、一氧化碳浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2无组织排放监控浓度限值；氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准；场区内的VOCs浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

- 本项目VOCs排放量应控制在4.7803kg/a以内（其中有组织排放量为2.3017kg/a，无组织排放量为2.4786kg/a)；NOx排放量控制在29.6218kg/a以内（其中有组织排放量为28.0175kg/a，无组织排放量为1.6043kg/a）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。营运期项目生活污水经隔油池+三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引至阳春市水质净化有限公司进行深度处理；实验室清洗废水经酸碱中和+混凝沉淀预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准后与预处理后的生活污

- 水一起排入市政污水管网，引至阳春市水质净化有限公司进行深度处理。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。营运期应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，东北、东南、西南场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。营运期项目产生的一般工业固体废物普通废包装材料，收集后交由有一般工业固体废物处理能力的单位处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；产生的危险废物主要包括实验室废液、实验室废物、废活性炭、污泥，收集后暂存于危废暂存区，定期交具有危废处置资质的单位处理。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工

作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局

2024年4月3日