阳环（春）建审〔2023〕24号

阳江市生态环境局关于阳春市臻艺精机有限公司

年产1000台数控机床生产项目环境影响

报告表的批复

阳春市臻艺精机有限公司：

你单位报批的《阳春市臻艺精机有限公司年产1000台数控机床生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园D7-6地块，中心地理位置为东经111度44分33.025秒，北纬22度07分55.934秒。项目总投资200万元，其中环保投资30万元。项目总占地面积为4860.3平方米，总建筑面积约为2783.4平方米，主要建筑物为生产车间（一栋一层）和水泵房（一栋一层）等。本项目主要生产数控机床，年产数控机床1000台。

- 项目劳动定员为30人，厂区不设食堂和宿舍，员工均不在厂区食宿。年工作280天，一日两班制，一班8小时。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市臻艺精机有限公司年产1000台数控机床生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕67号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合阳春市产业转移工业园规划环评和生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆晾干废气经负压喷漆房收集后通过“旋流洗涤塔+干式过滤箱+两级活性炭吸附”处理达标后由15m高排气筒DA001排放，VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；厂界无组织颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值，厂界VOCs执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs 无组织排放限值。

- 本项目VOCs排放量应控制在0.23462t/a以内，其中有组织排放量为0.18574t/a，无组织排放量为0.04888t/a。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；喷枪清洗废水交由有处理能力单位处理，旋流洗涤塔废水经收集后委托有资质单位处理，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是废金属边角料、不合格品（钢件）和包装废料外售资源回收公司，不合格品（铸件）收集后交由供应商回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废原料桶、废润滑油桶、废含油抹布和手套、漆渣、废活性炭、废润滑油和废切削液收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年10月23日